### приложений №1  к Тендерной документации

### Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Прибор для комбинированной физиотерапии |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной прибор | Комбинированный физиотерапевтический аппарат с легким и удобным для использования цветной сенсорный экран - 5.7 может сочетать в себе до 4-х различных терапий, встроенные протоколы диагнозов, возможность сохранять новые протоколы пользователя, терапевтическая энциклопедия, встроенная база данных пациентов, идентификация аксессуаров и их автоматическая проверка, тестирование аппликаторов, программное обеспечение на более чем 10 языках мира, в том числе на русском и казахском языках. Конструкция: Масса (только прибор) макс. 5 кг., габариты 230 x 390 x 260 мм. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Модуль магнитотерапии | независимые каналы, Широкий выбор легких и удобных аппликаторов с технологией FMF™ Технология Сфокусированного Магнитного Поля (FMF)™. Импульсное Магнитное Поле (PMF), прямоугольные, треугольные, синусоидальные, экспоненциональные и постоянные импульсы Комбинация импульсного и магнитного поля. Модуляция импульсов: бурст, синусоидальная волна, трапециевидная волна, программируемые последовательности, качание волны, частота импульсов 0-160Гц. Колебание волны: - 20% | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Стилус для управления на сенсорном дисплее | Железный стилус с гладким наконечником для управления на сенсорном экране во избежание повреждения экрана | 1 шт. |
|  |  | 2 | Чехол | Пылезащитный чехол | 2 шт. |
|  |  | 3 | Кабель питания | Для подключения аппарата к электросети 230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц | 1 шт. |
|  |  | 4 | Тележка | Мобильное устройство для перемещения аппарата внутри помещения 4 колесика со стопами Материал: пластик, метал. Вес 20 кг. Размеры: 56 х 95 х 55 мм | 1 шт. |
|  |  | 5 | Аппликатор двойной диск | Количество - 2 шт. Размеры каждого диска: 130 x 130 x 30 мм. Вес: 2.15 кг. Интенсивность постоянного магнитного поля: 23 мТ (230 Gauss). Макс. интенсивность импульсного магнитного поля: 72 мT (720 Gauss). Макс. общая интенсивность магнитного поля: 95 мT (950 Gauss). Сопротивление аппликатора: 8.4 Ом | 1 шт. |
|  |  | 6 | Аппликатор диск | Количество дисков: 1 шт. Размер диска: 130 x 130 x 30 мм. Вес: 1.50 кг. Интенсивность постоянного магнитного поля: 23 мТ (230 Gauss). Макс. интенсивность импульсного магнитного поля: 102 мТ (1020 Gauss)). Макс. общая интенсивность магнитного поля: 125 мT (1250 Gauss). Сопротивление аппликатора: 4.2 Ом | 1 шт. |
|  |  | 7 | Аппликатор большой соленоид 60см | Размеры:620 x 540 x 300 мм. Внутренняя ширина:580 мм. Внутренняя высота:480 мм. Вес:10.0 кг. Макс. интенсивность импульсного магнитного поля: 8.5 мT (85 Gauss. Сопротивление аппликатора: 6.2 Ом | 1 шт. |
|  |  | 8 | Удлинитель для подключения аппликаторов | Универсальные коннекторы для удлинения провода подключение магнитных аппликаторов Длина 300 мм, Типа разъёма DIN | 2 шт. |
|  |  | 9 | Фиксирующий ремень для магнитного аппликатора (двойной диск) - 85см | Для фиксаций магнитных дисков между собой и на пациенте | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию: 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Температура окружающей среды от+ 10 °C до + 40 °C Относительная влажность 30 % to 75 % Атмосферное давление 700 кПa to 1060 кПa рабочее положение Вертикальное (на ножках) Тип операции Продолжительный |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: Условия осуществления поставки медицинской техники согласно c условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Прибор для комбинированной физиотерапии |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной прибор | Комбинированный физиотерапевтический аппарат с легким и удобным для использования цветной сенсорный экран - 5.7 может сочетать в себе до 4-х различных терапий, встроенные протоколы диагнозов, возможность сохранять новые протоколы пользователя, терапевтическая энциклопедия, встроенная база данных пациентов, идентификация аксессуаров и их автоматическая проверка, тестирование аппликаторов, программное обеспечение на более чем 10 языках мира, в том числе на русском и казахском языках. Конструкция: Масса (только прибор) макс. 5 кг., габариты 230 x 390 x 260 мм. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Модуль лазерной терапии | Для проведение лазерной терапии, имеет различные виды излучателей Подсветка лазерного излучения на аппликаторе Коэффициент заполнения периода импульсов: 35-90% Постоянная и импульсная лазерная терапия (диапазон частоты 0 - 10 000 Гц) Применятся в: Общая практика, Гинекология, Дерматология, Отоларингология, Реабилитация и неврология, Стоматология. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Стилус для управления на сенсорном дисплее | Железный стилус с гладким наконечником для управления на сенсорном экране во избежание повреждения экрана | 1 шт. |
|  |  | 2 | Чехол | Пылезащитный чехол | 2 шт. |
|  |  | 3 | Кабель питания | Для подключения аппарата к электросети 230В/50-60Гц, 115В/50-60Гц | 1 шт. |
|  |  | 4 | Тележка | Мобильное устройство для перемещения аппарата внутри помещения 4 колесика со стопами Материал: пластик, метал. Вес 20 кг. Размеры: 56 х 95 х 55 мм | 1 шт. |
|  |  | 5 | Дивергентный лазерный зонд – 685нм / 30мВт | Наличие кнопки остановки и запуска терапии на аппликаторе Параметры: выходная мощность 30мВт +/- 20%, длина волны 685 нм, класс 3R, Луч дивергентный, Апертура 2 мм. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Лазерный зонд с дополнительным светом 830 нм /200 мВт | Наличие кнопки остановки и запуска терапии на аппликаторе Дополнительная подсветка показывающая направление лазерного луча Параметры: выходная мощность 200мВт +/- 20%, длина волны 830нм, класс 3B, Луч коллимированный, Апертура 4.4 мм | 1 шт. |
|  |  | 7 | Защитные очки 600 – 1000нм, L3, пластмассовые | Защита от лазерных лучей в диапазоне 600 - 1000 нм Поставляется с футляром, Материал: пластик | 2 шт. |
|  |  | 8 | Оптическая насадка для ЛОР | Светопроводящие аппликаторы для проведения лазерного излучения в труднодоступные места. Используется для отолоригологического лечения инфракрасным или красным лазерным излучением. Совместимы только с лазерными зондами BTL Длина 55 мми 45 мм, Угол 150 0Диаметр 3 мм, материал Стекловолокно | 3 шт. |
|  |  | 9 | Держатель для оптической насадки | Держатель для оптической насадки, Материал пластик | 2 шт. |
|  |  | 10 | Держатель для лазерного зонда (левый, правый) | Специальный разъем для удобного хранение аппликаторов Крепиться к основному аппарату. Материал пластик | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требование к питанию: 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц. Температура окружающей среды от+ 10 °C до + 40 °C Относительная влажность 30 % to 75 % Атмосферное давление 700 кПa to 1060 кПa рабочее положение Вертикальное (на ножках) Тип операции Продолжительный |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: Условия осуществления поставки медицинской техники согласно c условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней Адрес: |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

И.о. директора                                                                                 	                                  Ракишева А.Г.